Экспресс-отчет по курсу Основы автоматизированного проектирования.
ЛР №1. Линейный статический анализ составной оболочки 
типа «цилиндр + сфера».

Гусева Наталья Анатольевна, группа СМ1-81

Исходные данные:

Расчетная схема оболочки и исходные данные

Цель решения задачи:

Определить НДС составной оболочки. Построить зависимости перемещений и эквивалентных напряжений (линейная статика) на внешней поверхности оболочки по ее длине.

Выбранная система размерностей величин:

длина - м,    масса – кг, сила - Н,  время – с,  напряжение – Па

Ниже представлена последовательность действий, которую необходимо выполнить для решения этой задачи в программном комплексе MSC.Patran&MSC.Nastran.

- Создание базы данных.

[File] ⟶ [New] ⟶ [Имя файла: CS.db] ⟶ [Параметры анализа: Tolerance: Default, Analysis Code: MSC.Nastran, Analysis Type: Structural] ⟶ [Ok].

- Создание цилиндрических поверхностей.

- Создание образующих цилиндров

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Point] ⟶ [Method: XYZ] ⟶ [Point Coordinates List: <0 1 0>] ⟶ [Apply]

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Method: XYZ] ⟶ [Point Coordinates List: <3.8 0 0>; Origin Coordinate List: Point 1] ⟶ [Apply]

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Method: XYZ] ⟶ [Point Coordinates List: <0.2 0 0>; Origin Coordinate List: Point 2] ⟶ [Apply]

- Создание цилиндров вращением вокруг оси x

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Surface] ⟶ [Method: Revolve] ⟶ [Axis: Coord 0.1; Total Angle: 360; Curve list: Curve 1 2]

- Создание сферической поверхности.

Зная L, H и R, вычисляем координаты центра дуги окружности радиусом R. В нашей задаче: xO=L+H-R=4+0.25*2-1.25=3.25 м

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Point] ⟶ [Method: XYZ] ⟶ [Point Coordinates List: <3.25 0 0>] ⟶ [Apply]

Для создания дуги окружности создаем систему координат с центром в точке О, а затем вращаем правый конец образующей меньшего цилиндра вокруг соответствующей оси

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Coord] ⟶ [Method: 3Point] ⟶ [Type: Rectangular] ⟶ [Origin: Point 4; Point on Plane 1-3: [4 0 0]; Point on Axis 1-3: [3.25 0 1]] ⟶ [Apply]

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Method: Revolve] ⟶ [Refer. Coordinate Frame: Coord 1; Axis: Coord 1.3] ⟶ [Total Angle: -180; Point List: Point 3] ⟶ [Apply]

Обрезаем созданную кривую на ее пересечении с осью симметрии

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Method: XYZ] ⟶ [Point Coordinates List: <1.25 0 0>; Origin Coordinate List: Point 4] ⟶ [Apply]

[Geometry] ⟶ [Action: Edit] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Method: Break] ⟶ [Option: Point; Curve List: Curve 3; Break Point List: Point 6] ⟶ [Apply]

Удаляем ненужную часть кривой

[Geometry] ⟶ [Action: Delete] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Curve List: Curve 4 5] ⟶ [Apply]

Вращаем оставшуюся часть кривой вокруг оси х.

[Geometry] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Surface] ⟶ [Method: Revolve] ⟶ [Refer. Coordinate Frame: Coord 0; Axis: Coord 0.1] ⟶ [Total Angle: 360] ⟶ [Curve List: Curve 6] ⟶ [Apply].

- Подготовка к созданию конечных элементов.

[Meshing] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Mesh Seed] ⟶ [Type: Uniform] ⟶ [Element Length: 0.1; Curve List: Surface 1.1 2.1 2.3] ⟶ [Apply].

- Создание конечных элементов.

[Meshing] ⟶[Action: Create] ⟶ [Object: Mesh] ⟶ [Type: Surface] ⟶ [Elem Shape: Quad] ⟶ [Mesher: IsoMesh] ⟶ [Topology: Quad 4] ⟶ [Surface List: Surface 1] ⟶[Value: 0.05] ⟶[Apply] ⟶ [Surface List: Surface 2 3] ⟶[Value: 0.025] ⟶[Apply].

- Сшивание конечных элементов вдоль геометрических границ.

[Meshing] ⟶[Action: Equivalence] ⟶ [Object: All] ⟶ [Method: Tolerance Cube] ⟶ [Apply].

- Создание материала.

[Properties] ⟶ [Isotropic] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Isotropic] ⟶ [Method: Manual Input] ⟶[Material Name: amg6] ⟶ [Input Properties] ⟶ [Elastic Modulus: 0.7e11, Poisson’s Ratio: 0.3, Density: 2700] ⟶ [OK] ⟶ [Apply].

- Применение созданного материала к элементам

[Properties] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: 2D] ⟶ [Type: Shell] ⟶[Property Set Name: obolochka] ⟶ [Input Properties] ⟶ [Material Name: amg6; Thickness: 0.003]⟶[OK] ⟶ [Select Application Region] ⟶ [Select: Entities] ⟶[Select members: Surface 1:3] ⟶ [Add]⟶ [OK] ⟶ [Apply].

- Моделирование нагрузок.

В данном случае необходимо отдельно задавать давление для цилиндрической части и сферического днища.

[Loads/BCs]⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Pressure] ⟶ [Type: Element Uniform] ⟶ [New Set Name: pr1] ⟶ [Target Element Type: 2D] ⟶ [Input Data] ⟶ [Bot Surf Pressure: 0.2e6]]  ⟶ [Select Application Region] ⟶ [Select: FEM] ⟶[Select 2D Elements or Edges: Elm 5293:6048] ⟶ [Add]⟶ [OK] ⟶ [Apply]  ⟶ [New Set Name: pr2] ⟶ [Target Element Type: 2D] ⟶ [Input Data] ⟶ [Top Surf Pressure: 0.2e6]]  ⟶ [Select Application Region] ⟶ [Select: FEM] ⟶[Select 2D Elements or Edges: Elm 1:5292] ⟶ [Add]⟶ [OK] ⟶ [Apply].

- Моделирование граничных условий.

[Loads/BCs]⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Displacement] ⟶ [Type: Nodal] ⟶ [New Set Name: op1] ⟶ [Input Data] ⟶ [Translations: <0 0 0>] ⟶[OK] ⟶ [Select Application Region] ⟶ [Select: Geometry] ⟶[Select Geometry Entities: Node 1:4775:77]⟶ [OK] ⟶ [Apply].

- Генерация входного файла MSC. Nastran

[Analysis]⟶ [Action: Analyze] ⟶[Object: Entire Model] ⟶ [Method: Analysis Deck] ⟶ [Job Name: CS]⟶ [Solution Type: Linear Static] ⟶ [Apply].

- Передача входного файла в MSC.Nastran и получение результатов

[Запуск MSC.Nastran с терминала] ⟶[Выбор obol.bdf] ⟶[OK].

- Передача результатов анализа в MSC.Patran.

[Action: Access Results] ⟶[Object: Attach XDB] ⟶ [Method: Result Entities] ⟶ [Job Name: CS] ⟶ [Select Results File: CS.xdb] ⟶ [OK] ⟶[Apply].

- Обработка результатов.

[Results] ⟶[Action: Create] ⟶[Object: Quick Plot] ⟶[Select Results Cases: Default, A1] ⟶[Select Fringe Result: Stress Tensor] ⟶[Select Deformation Result: Displacements, Translational] ⟶[Apply].

Эквивалентные напряжения σэкв оболочки

Перемещения W(x) по длине оболочки

Построим соответствующие графики напряжений и перемещений в MSC.Patran. Ниже представлена последовательность операций, которую необходимо выполнить для построения графиков в программе MSC.Patran.

Построение графика перемещений W(x)

[Results] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Graph] ⟶ [Select Results Cases: Default, A1] ⟶ [Select Y Result: Displacements, Translational]⟶ [Quantity: Magnitude]  ⟶ [X: Coordinate] ⟶ [Coordinate Axis: Coord 0.1] ⟶ [нажимаем на вторую иконку слева в ряду из четырех иконок] ⟶ [Target Entity: Path] ⟶ [Addtl.Display Control: Curves] ⟶ [Select Path Curves: Curve 1 2 7; Points Per Segment: 300]  ⟶ [Apply]

- Редактирование полученного графика для повышения его наглядности

[XY Plot] ⟶ [Action: Modify] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Options] ⟶ [Line Thickness: 5]⟶ [Apply] ⟶ [Object: Axis]  ⟶ [Active axis: X] ⟶   [Options] ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply] ⟶   [Labels] ⟶ [Label format: Fixed]  ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply]  ⟶ [Tick marks] ⟶ [Display: Primary] ⟶ [Options: Primary] ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply]  ⟶ [Grid Lines] ⟶ [Display: Primary] ⟶ [Options: Primary] ⟶ [Color: выбираем черный цвет; Line Style: Solid] ⟶ [Apply]

- Сохранение полученного графика в графический файл

[(самое верхнее меню) File] ⟶ [Images] ⟶ [Source: Current XY Window]⟶ [Image Format: JPEG]  ⟶ [Quality: 1.00]  ⟶ [Apply].

- Построение графика эквивалентных напряжений σэкв

[Results] ⟶ [Action: Create] ⟶ [Object: Graph] ⟶ [Select Results Cases: Default, A1] ⟶ [Select Y Result: Stress Tensor]⟶ [Quantity: Magnitude]  ⟶ [X: Coordinate] ⟶ [Coordinate Axis: Coord 0.1] ⟶ [нажимаем на вторую иконку слева в ряду из четырех иконок] ⟶ [Target Entity: Path] ⟶ [Addtl.Display Control: Curves] ⟶ [Select Path Curves: Curve 1 2 7; Points Per Segment: 300]⟶ [Apply]

- Редактирование полученного графика для повышения его наглядности

[XY Plot] ⟶ [Action: Modify] ⟶ [Object: Curve] ⟶ [Options] ⟶ [Line Thickness: 3]⟶ [Apply] ⟶ [Object: Axis]  ⟶ [Active axis: X] ⟶   [Options] ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply] ⟶   [Labels] ⟶ [Label format: Fixed]  ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply]  ⟶ [Tick marks] ⟶ [Display: Primary] ⟶ [Options: Primary] ⟶ [Color: выбираем черный цвет] ⟶ [Apply]  ⟶ [Grid Lines] ⟶ [Display: Primary] ⟶ [Options: Primary] ⟶ [Color: выбираем черный цвет; Line Style: Solid] ⟶ [Apply].

- Сохранение полученного графика в графический файл

[(самое верхнее меню) File] ⟶ [Images] ⟶ [Source: Current XY Window]⟶ [Image Format: JPEG]  ⟶ [Quality: 1.00]  ⟶ [Apply].

Приведем проверку значений окружных напряжений в цилиндрической части оболочки:

Из формулы Эйлера для безмоментной теории оболочек для окружных напряжений цилиндрической оболочки с крышками следует формула:

σ22Р=P∙Rδ=0.2∙106∙10,003=6,6666666∙107 Па

Данные для точек, располjженных на цилиндрической части оболочки, отображающие значения напряжений и перемещений:

Напряжения:

Перемещения

Как видно из расчета в MSC.Patran_Nastran, значения эквивалентных напряжений совпали с точностью до сотой:

σ22=6,682667∙107 Па.

∆σ=σ22Р-σ22σ22Р∙100%=6,682667∙107-6,666667∙1076,682667∙107∙100%=0,24 %

Теперь приближенно проверим перемещения. Сравним порядки решения, полученного из закона Гука, с решением для перемещения по оси Y, взятого из расчета в MSC.Patran_Nastran.

δ22Р=σ22Р∙RE=9,4122∙10-4 м.

δ22=8,396237∙10-4 м.

Порядки совпали.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены и сопоставлены с теорией значения нормальных напряжений и перемещений оболочки.