Экспресс-отчет по курсу Основы автоматизированного проектирования.
ЛР №5. Расчет прямоугольной пластинки при действии равномерной поперечной нагрузки

Гусева Наталья Анатольевна, группа СМ1-81

Цель работы

Получение первоначальных навыков решения задач строительной механики с использованием программного комплекса МКЭ NASTRAN/PATRAN (версия 2014 г.); практическая работа пользователей с пре- и постпроцессорными графическими модулями вычислительной программы. Расcчет прямоугольной пластинки, закрепленной по контуру, при действии равномерной поперечной нагрузки

Содержание работы

Получение численного решения МКЭ задачи об изгибе прямоугольной пластинки, закрепленной по контуру и нагруженной равномерным давлением. Выполнение нескольких вариантов расчета для различных конечно-элементных сеток.

Ход решения.

- Постановка задачи

Схема пластинки и ее закрепления:

Рисунок 3 – схема задачи

Исходные данные:

| a, м | b, м | h, мм | Материал | p, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,0 | 8 | 30ХГСА | 28 |

Модуль упругости и коэффициент Пуассона для стали:

E=2,15∙105 МПа;  υ=0,3

- Численный анализ по МКЭ

Приведем краткую последовательность действий при решении данной задачи в MSC.Patran_Nastran. Подробно расписано в приложении №1. Сетка 2х2.

Рисунок 4 – контур пластинки

Рисунок 5 – сетка 2х2

Рисунок 6 – Пластинка с закреплением и приложенным давлением

Рисунок 8 – распределение перемещений по пластине

Рисунок 7 – распределение напряжений по пластине

Рисунок 9 – изображение прогиба пластинки

Приведем графики перемещений и напряжений в пластине вдоль оси ОХ.

Рисунок 10 – график эквивалентных напряжений

Рисунок 11 – график перемещений

Максимальное перемещение в центре составляет Wmax2x2=1,0039185 мм

Эквивалентные напряжения в месте максимального прогиба σЭКВ=6,8605 МПа.

Теперь приведем рисунки для разбиения 4х4

Рисунок 12 – КЭ модель пластины 4х4 с приложенной нагрузкой и закреплениями

Рисунок 14 – распределение перемещений по пластине

Рисунок 13 – распределение напряжений по пластине

Рисунок 15 – изображение прогиба пластины

Графики:

Рисунок 17 – график перемещений

Рисунок 16 – график эквивалентных напряжений

Максимальное перемещение Wmax4x4=5,4326873 мм.

Эквивалентные напряжения в месте максимального прогиба σЭКВ=75,0091 МПа

Результат для сетки 8х8.

Рисунок 18 – КЭ модель пластины 8х8 с приложенной нагрузкой и закреплениями

Рисунок 20 – распределение перемещений по пластине

Рисунок 19 – распределение напряжений по пластине

Рисунок 21 – изображение прогиба пластины

Графики:

Рисунок 22 – график эквивалентных напряжений

Рисунок 23 – график перемещений

Максимальное перемещение Wmax8x8=5,5104688 мм.

Эквивалентные напряжения в месте максимального прогиба σЭКВ=77,6699 МПа.

Сетка 16х16.

Рисунок 24 – КЭ модель пластины 16х16 с приложенной нагрузкой и закреплениями

Рисунок 26 – распределение перемещений по пластине

Рисунок 25 – распределение напряжений по пластине

Рисунок 27 – изображение прогиба пластины

Рисунок 29 – график перемещений

Рисунок 28 – график эквивалентных напряжений

Максимальное перемещение Wmax16x16=5,396547 мм

Эквивалентные напряжения в месте максимального прогиба σЭКВ=78,1600 МПа.

Приведем результаты для разбиения 32х32, чтобы показать сходимость результатов.

Рисунок 30 – распределение напряжений по пластине

Рисунок 31 – распределение перемещений по пластине

Рисунок 32 – изображение прогиба пластины

Графики:

Рисунок 34 – график перемещений

Рисунок 33 – график эквивалентных напряжений

Максимальное перемещение Wmax32x32=5,3484004 мм

Эквивалентные напряжения в месте максимального прогиба σmaxЭКВ=78,2590 МПа

Алгоритм решения в NASTRAN/PATRAN для пластины, состоящей из 4КЭ:

1. Создание базы данных подкрепленной пластины

[File]⟶[New]⟶ [Имяфайла: 2х2.db]⟶ [Параметры анализа: Tolerance:Default, AnalysisCode:MSC.Nastran, AnalysisType:Structural]⟶[Ok].

2. Geometry– Построение геометрической модели пластины с отверстием

| Geometry | Создаем прямые, представляющие собой подкрепление пластины |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Curve |
| Method: | Point |
| Starting Point List: | [-500 -500 0] |
| EndingPointList: | [-500 500 0] |
|  | Apply |
| Geometry |  |
| Action: | Transform |
| Object: | Curve |
| Method: | Translate |
| Direction Vector: | <1 0 0> |
| Vector Magnitude: | 1000 |
| Repeat count: | 1 |
| Curve List: | Curve 1 |
|  | Apply |
| Geometry |  |
| Action: | Create |
| Object: | Curve |
| Method: | Point |
| Starting Point List: | [-500 500 0] |
| EndingPointList: | [500 500 0] |
|  | Apply |
| Geometry |  |
| Action: | Transform |
| Object: | Curve |
| Method: | Translate |
| Direction Vector: | <0 -1 0> |
| Vector Magnitude: | 1000 |
| Repeat count: | 1 |
| Curve List: | Curve 3 |
|  | Apply |
| Geometry | Создаем поверхность, соответствующей пластине |
| Action: | Create |
| Object: | Surface |
| Method: | Curve |
| Starting Curve List: | Curve 1 |
| Ending Curve List: | Curve 2 |
|  | Apply |
| В результате данных действий получим на экране геометрическую модель пластины (Рис. 1) |  |

Рисунок 1 – геометрическая модель пластины

3.Elements– создаем КЭ сетку

| Elements | Создаем КЭ модели типа QUAD4 на прямоугольной поверхности |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Mesh |
| Type: | Surface |
| Element Shape | Quad |
| Mesher: | IsoMesh |
| Topology: | Quad4 |
| Surface List: | Surface 1 |
| Global Edge Length: | 500 |
| Снять галочку с пункта: | AutomaticCalculation |
|  | Apply |
| Elements | Сшиваем КЭ модель |
| Action: | Equivalence |
| Object: | All |
| Method: | Tolerance Cube |
|  | Apply |

Рисунок 2 – сшитая КЭ модель пластины

4.Materials -Создание материала

| Materials |  |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Isotropic |
| Method: | ManualInput |
| Material Name: | 30HGSA |
| Input Properties |  |
| Constitutive Model: | Linear Elastic |
| Elastics Modulus: | 215∙103 |
| Poisson Ratio: | 0.3 |
|  | OK |
| На панели Materials: | Apply |

5.Properties - Создание свойств конечных элементов

| Properties | Создаем свойства пластины |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | 2D |
| Type: | Shell |
| New Set Name: | Prop4 |
| Input Properties |  |
| Material Name: | 30HGSA |
| Thickness: | 8 |
|  | OK |
| Select Application Region |  |
| Select: | Entities |
| Select Members: | Surface 1 |
|  | Add |
|  | ОК |
|  | Apply |

6. Load/ВС -Задание нагрузки и условий закрепления

| Load/BoundaryCondition | Задаем закрепление на одном из краев пластины |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Displacement |
| Type: | Nodal |
| New Set Name: | DispZad |
| Input Data |  |
| Translation <T1,T2,T3>: | <0,0,0> |
| Rotations <T1,T2,T3>: | <0,0,0> |
|  | ОК |
| Select Application Region |  |
| SelectGeometryEntity | Node 1, 3,4, 6, 7, 9 |
|  | Add |
|  | OK |
|  | Apply |
| New Set Name: | DispShar |
| Input Data |  |
| Translation <T1,T2,T3>: | <0,0,0> |
| Rotations <T1,T2,T3>: | <0, ,0> |
|  | ОК |
| Select Application Region |  |
| SelectGeometryEntity | Node 2, 8 |
|  | Add |
|  | OK |
|  | Apply |
| Load/Boundary Condition | Задаем давление, действующее на поверхность пластины |
| Action: | Create |
| Object: | Pressure |
| Type: | Element Uniform |
| New Set Name: | Pressure |
| Target Element Type: | 2D |
| Input Data |  |
| Top Surf Pressure: | -0.028 |
|  | OK |
| Select Application Region | FEM |
| Select Surface or Edges: | Element 1:4 |
|  | Add |
|  | ОК |
|  | Apply |
| В результате данных действий на экране отобразятся условия закрепления и нагрузка, приложенная к КЭ модели пластины (Рис. 3) |  |

Рисунок 3 – пластина, закрепленная заделкой и шарниром и нагруженная давлением

7. Analysis

| Analysis | Отправка данных для анализа в расчётчике Nastran |
| --- | --- |
| Action: | Analyze |
| Object: | Entire Model |
| Method: | Full Run +XDB |
|  | Apply |
| Analysis | Приём результатов расчёта |
| Action: | Access Result |
| Object: | Attach XDB |
| Method: | Result Entities + Select Results File |
|  | Apply |

8. Results - Вывод и обработка результатов

8.1. Распределение напряжений по пластине

| Results | Отображение распределения напряжений |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Quick Plot |
| Select Fringe Result: | Stress tensor |
| Quantity: | Von Mises |
| Select Deformation Result: | Displacement, Translational |
|  | Apply |
| В результате на экране отобразится распределение напряжений по пластине (рис.4) |  |

Рисунок 4 – распределение напряжений по пластине

8.2. Распределение перемещений по пластине

| Results | Отображение распределения перемещений |
| --- | --- |
| Action: | Create |
| Object: | Quick Plot |
| Select Fringe Result: | Displacement, Translational |
| Quantity: | Magnitude |
| Select Deformation Result: | Displacement, Translational |
|  | Apply |
| В результате на экране отобразится распределение перемещений по пластине (рис.5) |  |

Рисунок 5 – распределение перемещений по пластине